Проект

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПОЧТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование вида трудовой деятельности: техническое обслуживание, наладка, монтаж, ремонт и мониторинг технического состояния почтового оборудования.

Код области и наименование профессиональной деятельности1: 20 «Деятельность в области информационных технологий, телекоммуникаций, почтовая деятельность».

Разработан рабочей группой Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «БЕЛПОЧТА», созданной Секторальным советом квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи при Министерстве связи и информатизации.

Основная цель вида трудовой деятельности: обеспечение бесперебойной работоспособности средств малой механизации и всех механических, электрических и электронных частей почтовых агрегатов и линий почтового оборудования различной сложности.

Перечень начальных групп занятий согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33 (далее – ОКЗ)2:

| Код начальной группы занятий по ОКЗ | Наименование начальной группы занятий |
| --- | --- |
| 7412 | Электромеханики и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрического оборудования |

Перечень профессий рабочих и должностей служащих3:

| Код профессии рабочего, должности служащего по ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, разряд | Уровень квалификации4 | Уровень квалификации5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7412-058 | Электромеханик почтового оборудования (3 разряд) | 2 | 2 |
| 7412-058 | Электромеханик почтового оборудования (4-6 разряды) | 3 | 3 |
| 7412-058 | Электромеханик почтового оборудования (7 разряд) | 4 | 4 |

ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код6 | наименование | уровень квалификации4 | код6 | наименование | уровень квалификации4 |
| 01 | Техническое обслуживание и текущий ремонт простого почтового оборудования и средств малой механизации | 2 | 01.01 | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт простого почтового оборудования | 2 |
|  |  |  | 01.02 | Выполняет регулировку простого почтового оборудования и средств малой механизации | 2 |
|  |  |  | 01.03 | Выполняет демонтаж и испытание простого почтового оборудования и средств малой механизации | 2 |
| 02 | Техническое обслуживание и текущий ремонт почтового оборудования средней сложности, капитальный ремонт простого почтового оборудования | 3 | 02.01 | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт почтового оборудования средней сложности | 3 |
|  |  |  | 02.02 | Выполняет демонтаж и испытания почтового оборудования средней сложности | 3 |
|  |  |  | 02.03 | Выполняет монтаж и наладку простого почтового оборудования | 3 |
|  |  |  | 02.04 | Выполняет капитальный ремонт простого почтового оборудования | 3 |
| 03 | Техническое обслуживание и текущий ремонт сложного почтового оборудования, капитальный ремонт почтового оборудования средней сложности | 3 | 03.01 | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт сложного почтового оборудования | 3 |
|  |  |  | 03.02 | Выполняет демонтаж и испытания сложного почтового оборудования | 3 |
|  |  |  | 03.03 | Выполняет монтаж и наладку почтового оборудования средней сложности | 3 |
|  |  |  | 03.04 | Выполняет капитальный ремонт почтового оборудования средней сложности | 3 |
| 04 | Капитальный ремонт, наладка и монтаж сложного оборудования | 3 | 04.01 | Выполняет монтаж и наладку сложного почтового оборудования | 3 |
|  |  |  | 04.02 | Выполняет капитальный ремонт сложного почтового оборудования | 3 |
| 05 | Техническое обслуживание, капитальный ремонт и наладка особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования | 4 | 05.01 | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования | 4 |
|  |  |  | 05.02 | Выполняет монтаж и наладку особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования | 4 |
|  |  |  | 05.03 | Выполняет капитальный ремонт особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования | 4 |

Распределение кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам7:

| Наименование профессии рабочего | Разряды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | коды трудовых функций |  |  |  |  |
| Электромеханик почтового оборудования | 01.01, 01.02, 01.03 | 02.01, 02.02, 02.03, 02.04 | 03.01, 03.02, 03.03, 03.04 | 04.01, 04.02 | 05.01, 05.02, 05.03 |

ГЛАВА 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

01 «Техническое обслуживание и текущий ремонт простого почтового оборудования и средств малой механизации»

| Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7412-058 | Электромеханик почтового оборудования | 2 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих; 2. Профессионально-техническое образование по соответствующей квалификации |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | - |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Трудовая функция

| 01.01 | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт простого почтового оборудования | 2 |
| --- | --- | --- |

| Трудовые действия (далее – ТД) | Проверяет исправность используемого оборудования, инструментов, приспособлений, наличие расходных материалов, средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Выполняет внешний осмотр простого почтового оборудования на предмет дефектов |
|  | Выполняет чистку, смазку и подготовку к работе простого почтового оборудования |
|  | Проверяет надежность креплений и целостность корпусов |
|  | Выполняет работы по восстановлению элементов корпуса и защитных покрытий |
|  | Выполняет ремонт и замену запорных устройств |
|  | Выполняет слесарные работы по восстановлению элементов конструкции |
|  | Заменяет расходные материалы |
|  | Устраняет простые неисправности почтового оборудования |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Выполнять внешний осмотр почтового оборудования и выявлять признаки износа |
|  | пользоваться инструментом |
|  | выполнять чистку, смазку и подготовку простого почтового оборудования к работе |
|  | устранять дефекты креплений и геометрии |
|  | выполнять ремонт и замену запорных устройств |
|  | выполнять слесарную обработку деталей |
|  | заменять расходные материалы и устранять простые неисправности почтового оборудования |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации простого почтового оборудования |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | устройство и принципы работы почтового оборудования простой сложности |
|  | базовые приемы слесарной обработки деталей |
|  | типовые неисправности и способы их устранения |
|  | виды смазочных материалов и правила их применения |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные сведения:

| Примеры простого почтового оборудования и средств малой механизации |  |
| --- | --- |
| 1 | Абонентские почтовые шкафы |
| 2 | Абонементные почтовые ящики |
| 3 | Почтовые ящики |
| 4 | Почтовые шкафы опорных пунктов |
| 5 | Нумераторы |
| 6 | Рамки механической очистки ящиков |
| 7 | Тележки почтовые |
| 8 | Средства малой механизации: пломбир для обжатия пломб, машина для подшивки документов |
| 11 | Емкости для сбора, перемещения и временного хранения почтовых отправлений |
| 12 | Люковые окна |
| 13 | Календарные штемпели |
| 14 | Стеллажи |
| 15 | Средства механизации для перемещения или хранения почтовых отправлений |

Трудовая функция

| 01.02 | Выполняет регулировку простого почтового оборудования и средств малой механизации | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет проверку работоспособности простого оборудования и средств малой механизации |
| --- | --- |
|  | Выполняет подключение компонентов оборудования |
|  | Выполняет регулировку простых узлов и механизмов |
|  | Выполняет механические настройки базовых функций |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Осуществлять проверку работоспособности простых узлов и механизмов |
|  | регулировать простые параметры механической и электрической части почтового оборудования |
|  | устранять элементарные отклонения |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации простого почтового оборудования и средств малой механизации |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | устройство и принципы работы почтового оборудования простой сложности |
|  | основные регулировочные узлы и параметры |
|  | принципы дефектовки простого оборудования, контрольные показатели работоспособности |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Трудовая функция

| 01.03 | Выполняет демонтаж и испытание простого почтового оборудования и средств малой механизации | 2 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет демонтаж узлов и механизмов простого почтового оборудования и средств малой механизации по типовым схемам и инструкциям |
| --- | --- |
|  | Выполняет испытания технического состояния узлов, деталей простого почтового оборудования и средств малой механизации |
|  | Разбирает агрегаты, узлы и детали для замены или восстановления |
|  | Выполняет замену, восстановление отдельных частей простого оборудования и средств малой механизации по регламенту |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Проводить демонтаж и испытание узлов и деталей простого почтового оборудования и средств малой механизации |
|  | разбирать простое почтовое оборудование и средства малой механизации по инструкции |
|  | заменять изношенные детали и компоненты |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации простого почтового оборудования и средств малой механизации |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | устройство и принципы работы почтового оборудования простой сложности |
|  | принципы дефектовки простого оборудования, контрольные показатели работоспособности |
|  | назначение и устройство основных узлов и деталей |
|  | основы электротехники и механики |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

02 «Техническое обслуживание и текущий ремонт почтового оборудования средней сложности, капитальный ремонт простого почтового оборудования»

| Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7412-058 | Электромеханик почтового оборудования | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих; 2. Профессионально-техническое образование по соответствующей квалификации |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | - |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Трудовая функция

| 02.01 | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт почтового оборудования средней сложности | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Проверяет исправность используемого оборудования, инструментов, приспособлений, наличие расходных материалов, средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Выполняет внешний осмотр, диагностику, тестирование и оценку признаков отклонений в работе почтового оборудования средней сложности |
|  | Проверяет работу электрических и механических компонентов |
|  | Выполняет регламентное обслуживание (очистку, смазку и регулировку узлов) |
|  | Устраняет неисправности средней сложности |
|  | Заменяет изношенные компоненты, детали и расходные материалы |
|  | Проводит восстановление изоляции проводов, пайки контактов, проточки валов |
|  | Выполняет проверку работоспособности параметров почтового оборудования средней сложности после ремонта |
|  | Проверяет состояние ограждений и элементов безопасности |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Выполнять диагностику почтового оборудования средней сложности, выявлять признаки износа и неисправности |
|  | проводить чистку, смазку и регулировку узлов почтового оборудования средней сложности |
|  | анализировать схемы, проверять работоспособность электрических и механических компонентов почтового оборудования средней сложности после ремонта |
|  | использовать контрольно-измерительные приборы для диагностики |
|  | заменять изношенные детали, компоненты и расходные материалы |
|  | устранять неисправности средней сложности |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации оборудования средней сложности |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | устройство и принципы работы почтового оборудования простой и средней сложности |
|  | признаки износа, типовые неисправности узлов и деталей оборудования средней сложности |
|  | методы диагностики, тестирования и технического обслуживания оборудования средней сложности |
|  | назначение и устройство основных узлов и деталей |
|  | приемы разборки и сборки узлов |
|  | основы электротехники и механики |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные сведения:

| Примеры почтового оборудования средней сложности |  |
| --- | --- |
| 1 | Машины маркировальные электромеханические |
| 2 | Машины полуавтоматические для штемпелевания письменной корреспонденции |
| 3 | Подъемники вертикально-горизонтальные с несущей шахтой |
| 4 | Транспортеры всех типов |
| 5 | Электро- и автотележки |
| 6 | Электротягачи и электропогрузчики |
| 7 | Электрокары |
| 8 | Машина для счета купюр |
| 9 | Машины пачкообвязывающие |
| 10 | Машины мешкозашивочные |
| 11 | Конвертовальное оборудование, оборудование без конвертной упаковки письменной корреспонденции |
| 12 | Обеспыливающие машины |
| 13 | Франкировальные машины |
| 14 | Машины термосварки пленки |
| 15 | Стеллажи с простыми электроприводами и локальной системой управления |
| 16 | Терминал платежный |

Трудовая функция

| 02.02 | Выполняет демонтаж и испытания почтового оборудования средней сложности | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет демонтаж почтового оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Выполняет испытания параметров почтового оборудования средней сложности |
|  | Осуществляет электротехнический контроль и испытание систем безопасности |
|  | Выполняет пробный запуск и проверку взаимодействия узлов почтового оборудования средней сложности |
|  | Устраняет выявленные отклонения в работе при испытании оборудования средней сложности |
|  | Применяет контрольные и тестовые режимы для проверки и настройки оборудования средней сложности |
|  | Проверяет параметры настройки и калибровку |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Демонтировать оборудование в соответствии с технической документацией |
|  | отключать и подключать оборудование к электросети и управляющим системам в соответствии с требованиями электробезопасности |
|  | выполнять испытания параметров почтового оборудования средней сложности |
|  | применять необходимые контрольно-измерительные приборы |
|  | использовать контрольные и тестовые режимы для диагностики и настройки оборудования средней сложности |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации оборудования средней сложности |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | устройство, принцип работы почтового оборудования средней сложности |
|  | приемы разборки и сборки узлов, демонтажа почтового оборудования средней сложности |
|  | принципы подключения к электросети и управляющим системам |
|  | основы электротехники и механики |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 02.03 | Выполняет монтаж и наладку простого почтового оборудования | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Устанавливает и подключает простое почтовое оборудование на рабочем месте в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Выполняет первичную наладку и регулировку механической и электрической части простого почтового оборудования |
|  | Применяет контрольные и тестовые режимы для проверки и настройки оборудования |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Устанавливать и подключать оборудование в соответствии с технической документацией |
|  | выполнять первичную наладку и регулировку параметров простого почтового оборудования |
|  | выявлять и устранять отклонения в работе оборудования, возникающие в процессе наладки |
|  | использовать контрольные и тестовые режимы диагностики и настройки оборудования |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации простого почтового оборудования |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | методы наладки простого почтового оборудования |
|  | порядок выполнения пробного запуска, контроль параметров простого почтового оборудования |
|  | типовые отклонения в работе почтового оборудования при наладке, способы их выявления и устранения |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 02.04 | Выполняет капитальный ремонт простого почтового оборудования | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Оценивает техническое состояние простого почтового оборудования |
| --- | --- |
|  | Осуществляет дефектовку оборудования для замены или восстановления деталей |
|  | Выполняет замену, ремонт и восстановление узлов и деталей простого почтового оборудования |
|  | Выполняет сборку, регулировку и тестирование простого почтового оборудования после капитального ремонта с соблюдением технологической последовательности операций |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Разбирать, собирать, регулировать узлы простого почтового оборудования с соблюдением технологической последовательности операций |
|  | выполнять замену, ремонт и восстановление деталей, выявлять изношенные и повреждённые элементы |
|  | проверять работоспособность оборудования после капитального ремонта |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации простого почтового оборудования |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | приемы разборки и сборки узлов простого почтового оборудования |
|  | технологическую последовательность операций при капитальном ремонте |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

03 «Техническое обслуживание и текущий ремонт сложного почтового оборудования, капитальный ремонт почтового оборудования средней сложности»

| Уровень квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 |  |  | Уровень квалификации4 |
| 7412-058 | Электромеханик почтового оборудования |  |  | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих; 2. Профессионально-техническое образование по соответствующей квалификации |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | - |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Трудовая функция

| 03.01 | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт сложного почтового оборудования | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Проверяет исправность используемого оборудования, инструментов, приспособлений, наличие расходных материалов, средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Выполняет внешний осмотр и оценку технического состояния сложного почтового оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполняет регламентное обслуживание (очистку, смазку, регулировку), определяет необходимость ремонта |
|  | Устраняет неисправности, проводит замену узлов и компонентов повышенной сложности |
|  | Осуществляет обновление (прошивку) программного обеспечение сложного почтового оборудования |
|  | Проверяет работу сложного почтового оборудования в различных режимах |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Выполнять диагностику сложного почтового оборудования с использованием измерительных приборов, проверять работу в различных режимах |
|  | проводить профилактическое обслуживание |
|  | читать кинематические и электрические схемы оборудования |
|  | устранять неисправности, замену узлов сложного оборудования |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации сложного почтового оборудования |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | устройство и принципы работы сложного почтового оборудования |
|  | методы диагностики и профилактического обслуживания сложного почтового оборудования |
|  | основы электротехники и механики |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные сведения:

| Примеры сложного почтового оборудования |  |
| --- | --- |
| 1 | Машины автоматические и полуавтоматические для сортировки почтовых отправлений |
| 2 | Контрольно-кассовая техника |
| 3 | Установки для сортировки посылок и пачек печати |
| 4 | Стеллажи с автоматизированной системой хранения и выдачи, с централизованным управлением |
| 5 | Машины автоматические для штемпелевания письменной корреспонденции |
| 6 | Фискальный регистратор |
| 7 | Машины маркировальные автоматические |

Трудовая функция

| 03.02 | Выполняет демонтаж и испытания сложного почтового оборудования | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Выполняет демонтаж сложного почтового оборудования в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Выполняет испытания параметров сложного почтового оборудования |
|  | Выполняет пробный запуск и проверку взаимодействия узлов, органов управления сложного почтового оборудования |
|  | Устраняет выявленные отклонения в работе при испытании оборудования |
|  | Применяет контрольные и тестовые режимы для проверки и настройки сложного почтового оборудования |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Демонтировать сложное оборудование в соответствии с технической документацией |
|  | отключать и подключать оборудование к электросети и управляющим системам в соответствии с требованиями по электробезопасности |
|  | выполнять контрольные испытания и тестовые режимы для диагностики и настройки сложного почтового оборудования |
|  | читать кинематические и электрические схемы оборудования |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации сложного почтового оборудования |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | устройство, принцип работы сложного почтового оборудования |
|  | принципы подключения к электросети и управляющим системам |
|  | методы испытания сложного почтового оборудования |
|  | основы электротехники и механики |
|  | порядок ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 03.03 | Выполняет монтаж и наладку почтового оборудования средней сложности | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Устанавливает почтовое оборудование средней сложности в соответствии с требованиями технической документации |
| --- | --- |
|  | Подключает почтовое оборудование средней сложности к электросети и коммуникациям |
|  | Выполняет наладку и регулировку параметров оборудования (скорость подачи, чувствительность датчиков, синхронизация узлов и другие) |
|  | Выполняет тестовые режимы диагностики и настройку почтового оборудования средней сложности |
|  | Проверяет взаимодействие узлов и систем оборудования в составе технологической линии |
|  | Устраняет выявленные отклонения при наладке и вводе в эксплуатацию почтового оборудования средней сложности |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Устанавливать почтовое оборудование средней сложности на рабочем месте с соблюдением технической документации |
|  | подключать оборудование к электросети и коммуникациям |
|  | выполнять первичную наладку параметров: регулировать скорость подачи, настраивать чувствительность датчиков, синхронизировать узлы оборудования и другие |
|  | использовать контрольные программы и тестовые режимы для диагностики и настройки оборудования |
|  | проверять взаимодействие узлов и систем оборудования в составе технологической линии, выявлять несоответствия |
|  | читать кинематические и электрические схемы оборудования |
|  | устранять отклонения, выявленные при наладке и вводе в эксплуатацию, включая настройку, корректировку параметров |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации оборудования средней сложности |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | устройство, принцип работы почтового оборудования средней сложности |
|  | методы сборки и монтажа оборудования средней сложности |
|  | типовые отклонения при наладке, причины их возникновения и способы устранения |
|  | порядок ввода оборудования в эксплуатацию, требования к пробному запуску и проверке параметров |
|  | порядок и правила ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 03.04 | Выполняет капитальный ремонт почтового оборудования средней сложности | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Оценивает техническое состояние почтового оборудования средней сложности |
| --- | --- |
|  | Осуществляет дефектовку оборудования средней сложности для замены или восстановления деталей |
|  | Выполняет замену, ремонт и восстановление базовых узлов и деталей почтового оборудования средней сложности |
|  | Выполняет ремонт элементов электрических схем управления и механических узлов |
|  | Осуществляет модернизацию и обновление оборудования |
|  | Выполняет сборку, регулировку, тестирование и проверочные испытания почтового оборудования средней сложности после ремонта |
|  | Оформляет документы, по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Выполнять дефектовку почтового оборудования средней сложности |
|  | разбирать и собирать узлы и почтовое оборудование средней сложности для замены или восстановления деталей, выявлять изношенные и поврежденные элементы |
|  | выполнять ремонт, восстановление и замену электрических схем и механических узлов |
|  | читать кинематические и электрические схемы оборудования |
|  | регулировать и проверять работоспособность почтового оборудования средней сложности после капитального ремонта |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации оборудования средней сложности |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | конструкцию и принципы работы почтового оборудования средней сложности |
|  | технологическую последовательность операций при капитальном ремонте |
|  | способы восстановления и упрочения изношенных деталей |
|  | методы испытания оборудования после ремонта |
|  | порядок и правила ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

04 «Капитальный ремонт, наладка и монтаж сложного оборудования»

| Уровень квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 |  |  | Уровень квалификации4 |
| 7412-058 | Электромеханик почтового оборудования |  |  | 3 |

| Требования к образованию работника | 1. Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих; 2. Профессионально-техническое образование по соответствующей квалификации |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | - |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Трудовая функция

| 04.01 | Выполняет монтаж и наладку сложного почтового оборудования | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Проверяет исправность используемого оборудования, инструментов, приспособлений, наличие расходных материалов, средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Осуществляет сборочные работы и подключение сложного почтового оборудования к электросети и коммуникациям |
|  | Выполняет наладку, регулировку и настройку параметров сложного оборудования (скорость подачи, чувствительность датчиков, синхронизация узлов и другие) |
|  | Выполняет тестовые режимы диагностики и настройку сложного почтового оборудования |
|  | Проверяет взаимодействие узлов и систем оборудования в составе технологической линии |
|  | Устраняет выявленные отклонения при наладке и вводе в эксплуатацию сложного почтового оборудования |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Осуществлять монтаж и наладку сложного почтового оборудование с соблюдением технической документации |
|  | подключать сложное почтовое оборудование к электросети и коммуникациям |
|  | использовать контрольные программы и тестовые режимы для диагностики и настройки оборудования |
|  | проверять взаимодействие узлов и систем оборудования в составе технологической линии, выявлять несоответствия |
|  | читать кинематические и электрические схемы оборудования |
|  | устранять отклонения, выявленные при наладке и вводе в эксплуатацию, включая настройку, замену, корректировку параметров |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации сложного оборудования |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами, погрешности измерений |
|  | методы сборки и монтажа сложного оборудования |
|  | методы испытания оборудования на точность, правильность его установки в соответствии с техническими условиями |
|  | типовые отклонения при наладке, причины их возникновения и способы устранения, статистическую и динамическую балансировку машин |
|  | правила чтения сложных сборочных и детализированных чертежей и вычерчивания эскизов |
|  | порядок ввода оборудования в эксплуатацию, требования к пробному запуску и проверке параметров |
|  | допустимые нагрузки на работающие детали и механизмы оборудования |
|  | порядок и правила ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 04.02 | Выполняет капитальный ремонт сложного почтового оборудования | 3 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Оценивает техническое состояние сложного почтового оборудования |
| --- | --- |
|  | Осуществляет дефектовку сложного почтового оборудование для замены или восстановления деталей |
|  | Осуществляет замену, ремонт и восстанавливает узлов и электронных модулей сложного почтового оборудования |
|  | Осуществляет модернизацию и обновление оборудования |
|  | Проводит сборку, регулировку, тестирование и испытания сложного почтового оборудования после ремонта |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Выполнять дефектовку сложного оборудования с применением тестовых программ |
|  | разбирать, заменять и восстанавливать детали, электронные модули, блоки управления, платы, датчики и другие с соблюдением технологической последовательности операций |
|  | проверять соответствие работы сложного почтового оборудования техническим требованиям, выявлять отклонения |
|  | выполнять ремонт, восстановление и замену электрических схем и механических узлов |
|  | читать кинематические и электрические схемы оборудования |
|  | собирать, регулировать и испытывать сложное почтовое оборудование после капитального ремонта |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации сложного оборудования |
|  | назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | конструкцию и принципы работы сложного оборудования |
|  | правила чтения сложных сборочных и детализированных чертежей и вычерчивания эскизов |
|  | методы дефектовки сложного оборудования |
|  | методы сборки, восстановления и замены сложных элементов |
|  | допустимые нагрузки на работающие детали и механизмы оборудования |
|  | методы испытания оборудования после капитального ремонта |
|  | порядок и правила ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Код6 и наименование обобщенной трудовой функции

05 «Техническое обслуживание, капитальный ремонт и наладка особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования»

| Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- |

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию3 | Уровень квалификации4 |
| --- | --- | --- |
| 7412-058 | Электромеханик почтового оборудования | 4 |

| Требования к образованию работника | 1.Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 2. Профессионально-техническое образование по соответствующей квалификации; 3. Среднее специальное образование по группам специальностей "Прикладные информационные и коммуникационные технологии", «Инфокоммуникационные системы» "Электротехника и энергетика"; по специальностям "Техническая эксплуатация приборов и аппаратов", «Техническая эксплуатация оборудования» |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | - |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Трудовая функция

| 05.01 | Выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Проверяет исправность используемого оборудования, инструментов, приспособлений, наличие расходных материалов, средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Выполняет внешний осмотр и оценку состояния особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования с применением специализированных цифровых средств |
|  | Проводит профилактическое обслуживание автоматизированных комплексов |
|  | Осуществляет обновление (прошивку) программного обеспечения особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования |
|  | Устраняет неисправности особо сложного и новейшего оборудования, требующие комплексного анализа |
|  | Выполняет пробный запуск и тестирование особо сложного и новейшего оборудования в автоматизированных режимах |
|  | Анализирует работу особо сложного и новейшего оборудования в составе интегрированных систем |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Выполнять техническое обслуживание особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования |
|  | оценивать состояние узлов высокой точности, выявлять признаки износа до появления отказов, в том числе с применением специализированных цифровых сервисов |
|  | устранять сложные неисправности, проводить тестирование в автоматизированных режимах |
|  | проверять и анализировать работоспособность оборудования после устранения ошибок |
|  | читать кинематические, электрические и принципиальные схемы особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | назначение, принцип действия и применение сложных контрольно-измерительных и электроизмерительных приборов |
|  | устройство, конструкцию, технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности и принципы работы особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования |
|  | правила чтения сложных сборочных и детализированных чертежей и электрических схем |
|  | последовательность разборки и сборки сложных узлов особо сложного почтового оборудования |
|  | методы устранения неисправностей, включая комплексный анализ причин |
|  | сроки и порядок проведения профилактического обслуживания |
|  | профилактические меры по предупреждению поломок и аварий |
|  | основы электротехники и электроники |
|  | порядок и правила ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные сведения:

Примеры особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования

| 1 | Автоматизированные сортировочные линии |
| --- | --- |
| 2 | Пачковязальные машины с электронным управлением |
| 3 | Конвейеры пространственные сортировочные на магнитных носителях (КПСМ) |
| 4 | Весы электронные различных модификаций |
| 5 | Почтово-кассовые терминалы, электронные блоки питания к ним |
| 6 | Платежный терминал АПК «Мобильный почтальон» |

Трудовая функция

| 05.02 | Выполняет монтаж и наладку особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Устанавливает особо сложное и новейшее электронное почтовое оборудование в составе автоматизированных комплексов |
| --- | --- |
|  | Подключает особо сложное и новейшее оборудование к локальным и сетевым системам управления |
|  | Выполняет наладку, регулировку, настройку параметров и программную конфигурацию особо сложного и новейшего оборудования |
|  | Проверяет взаимодействие узлов и систем оборудования в составе автоматизированных линий |
|  | Настраивает рабочие параметры оборудования в соответствии с технологическим заданием с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Устанавливать особо сложное и новейшее электронное почтовое оборудование, соблюдая технические требования |
|  | подключать оборудование к локальным и сетевым системам управления |
|  | выполнять наладку и программную конфигурацию оборудования |
|  | проверять взаимодействие узлов и систем оборудования в составе автоматизированных линий: синхронность, логика обмена, стабильность работы |
|  | использовать контрольные программы и тестовые режимы для диагностики и настойки оборудования |
|  | устранять отклонения, выявленные при наладке и вводе в эксплуатацию оборудования, включая настройку, замену и корректировку параметров |
|  | настраивать рабочие параметры оборудования с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования |
|  | назначение, принцип действия и применение сложных контрольно-измерительных и электроизмерительных приборов |
|  | устройство и принципы работы автоматизированных почтовых машин и комплексов |
|  | методы сборки и монтажа особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования, правильность его установки в соответствии с техническими условиями |
|  | порядок и правила ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 05.03 | Выполняет капитальный ремонт особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования | 4 |
| --- | --- | --- |

| ТД | Оценивает техническое состояние особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования с использованием компьютерной диагностики |
| --- | --- |
|  | Выполняет разборку, восстановление и сборку узлов особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования с соблюдением технических требований |
|  | Выполняет замену и настройку программно-аппаратных комплексов |
|  | Проводит сборку, регулировку, калибровку и тестирование особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования в автоматизированных режимах |
|  | Соблюдает технологическую последовательность операций по капитальному ремонту особо сложного и новейшего оборудования |
|  | Оформляет документы по результатам выполненных работ |
| Требования к умениям | Проводить полную дефектовку особо сложного и новейшего электронного оборудования с использованием компьютерной диагностики |
|  | разбирать, заменять и восстанавливать сложные узлы с применением специализированных технологий и инструментов |
|  | настраивать программно-аппаратные комплексы |
|  | читать сложные сборочные и детализированные чертежи и электрические схемы |
|  | выполнять регулировку, калибровку и тестирование особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования после капитального ремонта |
|  | проверять соответствие работы оборудования техническим и программным параметрам, устранять отклонения |
|  | выполнять ремонт, восстановление и замену электрических схем |
|  | оформлять документы по результатам выполненных работ |
| Требования к знаниям | Технические нормативные правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования |
|  | технические характеристики и нормы эксплуатации особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования |
|  | назначение, принцип действия и правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | устройство и принципы работы особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования |
|  | погрешности измерений, допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы |
|  | принципы дефектовки оборудования |
|  | технологию разборки и восстановления узлов и механизмов особо сложного и новейшего электронного почтового оборудования |
|  | методы ремонта, сборки оборудования, правильность его установки в соответствии с техническими условиями |
|  | методы компьютерной диагностики |
|  | принципы работы программно-аппаратных комплексов |
|  | требования к калибровке и тестированию |
|  | технологическую последовательность операций по ремонту и требования к оборудованию категории «особо сложное и новейшее» |
|  | порядок и правила ведения технической документации |
|  | требования по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования и требования гигиенических нормативов, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

________________________

Код области и наименование профессиональной деятельности заполняется в соответствии с приложением 11 к Инструкции о порядке разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 78 (далее – Инструкция).

2 Код и наименование начальной группы занятий заполняются в соответствии с ОКЗ.

3 Код и наименование профессии рабочего, должности служащего заполняются в соответствии с ОКЗ.

4 Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации секторальной рамки квалификации, разработанной для соответствующего сектора экономики, а при ее отсутствии – в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

5 Уровень квалификации указывается в соответствии с уровнями квалификации национальной рамки квалификаций.

6 Код обобщенной трудовой функции и трудовой функции устанавливается в соответствии с подпунктом 18.3 пункта 18 Инструкции. В случае заимствования обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции из ранее разработанного профессионального стандарта указываются код обобщенной трудовой функции и (или) трудовой функции, номер постановления и дата его утверждения.

7 Таблица о распределении кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам включается в профессиональный стандарт в случае, когда в рамках одного уровня квалификации содержатся трудовые функции, относящиеся к двум и более разрядам по соответствующей профессии рабочего.